РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 	1

дисциплина: Моделирование информационных процессов

Студент: Захаров Владислав Андреевич

Группа: НФИбд-02-18

МОСКВА

2021 г.

  - Цель работы

Получить навыки моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также выполнить анализ полученных результатов моделирования.

  - Ход работы.

  - Шаблон сценария

Запуск шаблона

Простой пример описания топологии сети, состоящей из двух узлов и одного соединения

Требуется смоделировать сеть передачи данных, состоящую из двух узлов, соединённых дуплексной линией связи с полосой пропускания 2 Мб/с и задержкой 10 мс, очередью с обслуживанием типа DropTail. От одного узла к другому по протоколу UDP осуществляется передача пакетов, размером 500 байт, с постоянной скоростью 200 пакетов в секунду.

Реализация модели. Скопируем содержимое созданного шаблона в новый файл командой и дополним код:

При нажатии на кнопку play в окне nam через 0.5 секунды из узла 0 данные начнут поступать к узлу 1. Это процесс можно замедлить, выбирая шаг отображения в nam. Можно осуществлять наблюдение за отдельным пакетом, щёлкнув по нему в окне nam, а щёлкнув по соединению, можно получить о нем некоторую информацию.

  - Пример с усложнённой топологией сети

Описание моделируемой сети :

– сеть состоит из 4 узлов (n0, n1, n2, n3);

– между узлами n0 и n2, n1 и n2 установлено дуплексное соединение с пропускной способностью 2 Мбит/с и задержкой 10 мс;

– между узлами n2 и n3 установлено дуплексное соединение с пропускной способностью 1,7 Мбит/с и задержкой 20 мс;

– каждый узел использует очередь с дисциплиной DropTail для накопления пакетов, максимальный размер которой составляет 10;

– TCP-источник на узле n0 подключается к TCP-приёмнику на узле n3 (по умолчанию, максимальный размер пакета, который TCP-агент может генерировать, равняется 1KByte)

– TCP-приёмник генерирует и отправляет ACK пакеты отправителю и откидывает полученные пакеты;

– UDP-агент, который подсоединён к узлу n1, подключён к null-агенту на узле n3 (null-агент просто откидывает пакеты);

– генераторы трафика ftp и cbr прикреплены к TCP и UDP агентам соответственно;

– генератор cbr генерирует пакеты размером 1 Кбайт со скоростью 1 Мбит/с;

– работа cbr начинается в 0,1 секунду и прекращается в 4,5 секунды, а ftp начинает работать в 1,0 секунду и прекращает в 4,0 секунды.

Реализация модели.

Сохранив изменения в отредактированном файле и запустив симулятор, получаю анимированный результат моделирования.

  - Пример с кольцевой топологией сети

Требуется построить модель передачи данных по сети с кольцевой топологией и динамической маршрутизацией пакетов:

– сеть состоит из 7 узлов, соединённых в кольцо;

– данные передаются от узла n(0) к узлу n(3) по кратчайшему пути;

– с 1 по 2 секунду модельного времени происходит разрыв соединения между узлами n(1) и n(2);

– при разрыве соединения маршрут передачи данных должен измениться на резервный.

реализация модели.

  - Упражнение

Внесите следующие изменения в реализацию примера с кольцевой топологией сети: – топология сети должна соответствовать представленной на рис. 1.7;

– передача данных должна осуществляться от узла n(0) до узла n(5) по кратчайшему пути в течение 5 секунд модельного времени;

– передача данных должна идти по протоколу TCP (тип Newreno), на принимающей стороне используется TCPSink-объект типа DelAck; поверх TCP работает протокол FTP с 0,5 до 4,5 секунд модельного времени;

– с 1 по 2 секунду модельного времени происходит разрыв соединения между узлами n(0) и n(1);

– при разрыве соединения маршрут передачи данных должен измениться на резервный, после восстановления соединения пакеты снова должны пойти по кратчайшему пути.

реализация модели.

  - Вывод

Получили навыки моделирования сетей передачи данных с помощью средства имитационного моделирования NS-2, а также анализ полученных результатов моделирования.